حلقة بحث بعنوان

دمج شبكات الجيل الخامس مع شبكات الاقمار الصناعية

إعداد الطالبة: براءة سامر خليل

إشراف: الدكتور المهندس ثائر داؤود

1-1 الملخّص:

يتناول هذا البحث تكامل شبكات الأقمار الصناعية مع شبكات الجيل الخامس (5G)، ويعرض الدوافع التقنية والاقتصادية لهذا الدمج، المعماريات الممكنة، آليات التحكم وتسيير الحركة (mobility, routing)، متطلبات الجودة (QoS) وتأمين الشبكة، والتحديات التقنية والتنظيمية. كما يقدم البحث دراسة حالات استخدام (use-cases) تمثل مزايا التكامل مثل التغطية الواسعة، الاتصال في حالات الطوارئ، دعم الإنترنت للأشياء (IoT) على نطاق واسع، والتمتع بقدرات الاستمرارية (resilience). أخيرًا يُعرض إطار تقييم وأمثلة على مؤشرات الأداء والاقتراحات المستقبلية للبحث والتطوير.

2-1 المقدمة:

شهدت شبكات الاتصالات تطورًا سريعًا بوصول الجيل الخامس الذي يعد بقدرات أعلى في السرعة والكثافة الاستيعابية وتأخير أقل. في المقابل، تتطور منظومات الأقمار الصناعية (خاصة مجموعات الأقمار في مدار منخفض — LEO) لتقدم سعات وتأخيراً تنافسية يمكن دمجها مع شبكات أرضية. يهدف هذا البحث إلى استعراض طرق دمج الأقمار الصناعية مع 5G، وتحديد الفوائد، التحديات، والمتطلبات الهندسية لتطبيق هذا التكامل بشكل فعّال وآمن.

2-2 أهداف البحث:

1.	تحديد معماريات التكامل الممكنة بين الشبكات الفضائية و5G.

2.	استعراض متطلبات الأداء والتأخير والجودة.

3.	مناقشة آليات التوجيه، إدارة الموارد، والجوانب الأمنية.

4.	اقتراح منهجية تقييم وتجارب عملية مقترحة.

5.	تسليط الضوء على التحديات التنظيمية والاقتصادية والبحثية.

3-1 خلفية تقنية:

3-1-1 لمحة عن شبكات الجيل الخامس:

نقاط أساسية: بنية خلوية مرنة (RAN المصرّفة)، النواة المعتمدة على الحوسبة السحابية (Cloud-native 5G Core)، الشبكات الافتراضية (Network Slicing)، دعم URLLC, eMBB, mMTC.

3-1-2 لمحة عن شبكات الأقمار الصناعية:

أنواع المدارات: GEO (مدار ثابت)، MEO، LEO (تجمعات كبيرة مثل constellations). الخصائص: مدى تغطية واسع، اختلاف في زمن الانتقال (latency) بين GEO وLEO، قيود على سعة الارتباط والضربات الأرضية (handovers) السريعة مع LEO.

3-1-3 أسباب التكامل:

•	توسيع التغطية إلى مناطق لا يصلها البنية التحتية الأرضية.

•	تعزيز الاستمرارية في الكوارث وحالات الطوارئ.

•	دعم تطبيقات إنترنت الأشياء واسعة النطاق في المناطق النائية.

•	تحسين التأخير والقدرة عند استخدام شبكات LEO الحديثة.

4-1 معماريات التكامل المقترحة:

4-1-1 التكامل عبر بوابة (Gateway-based Integration):

الأقمار تتصل عبر بوابات أرضية (Satellite Gateways) تربط مباشرة بنواة 5G. المزايا: تبسيط التكامل مع البنية التحتية الحالية. التحديات: نقاط اختناق (bottlenecks) ومشكلات تأخير متغيرة.

4-1-2 التكامل باعتبار الأقمار جزءًا من RAN (Sat-RAN)

الأقمار تؤدي دور أجزاء من RAN، حيث تظهر كخلايا متحركة ضمن نظام 5G RAN. هذا يسمح بتطبيق slicing وQoS كما في الخلايا الأرضية، لكنه يتطلب تطويرات في واجهات التحكم والتزامن.

4-1-3 التكامل الهجين (Hybrid Terrestrial-NonTerrestrial)

شبكات هجينة تستخدم كلتا البنيتين وتقرر مسارات البيانات ديناميكياً بناء على الجهد، التأخير، تكلفة الشبكة. يتطلب ذلك منصات ذكاء شبكي (SDN/NFV) لمراقبة وإعادة توجيه الحركة.

4-1-4 منصات حوسبة الطرف (Edge / MEC) موزعة على البوّابات

وضع خدمات MEC على البوابات الأرضية أو حتى على عقد فضائية مستقبلية لتقليل التأخير وتحسين تجربة التطبيقات الحساسة.

4-2 متطلبات التصميم والواجهات:

•	واجهات بروتوكولية بين Satellite GW و5G Core (مثل S1/Xn مكافئ).

•	دعم الهوية وإدارة الجلسات (session continuity) عبر handovers فضائية-أرضية.

•	آليات مراقبة أداء (OAM) ونماذج إدارة موارد طيف مشترك.

5-1 آليات التحكم في الحركة والتوجيه (Mobility & Routing)

5-1-1 إدارة handover بين LEO وخلية أرضية:

•	توقع مسارات الأقمار واستخدام خرائط زمنية لتقليل فقدان الاتصال.

•	تبادل سياق الجلسة بين نقاط الشبكة قبل الانتقال لتقليل انقطاع الخدمة.

5-1-2 توجيه متعدد المسارات (Multi-path routing)

استخدام مسارات متعددة (terrestrial + satellite) للتكرار أو للتحميل المتوازن، بالاستفادة من بروتوكولات SDN وMPTCP لتقديم استمرارية وجودة.

5-1-3 سياسات اختيار المسار:

تعتمد على نوع الخدمة (URLLC يفضّل المسار البَرّي إن توفر، أما تغطية النطاق البعيد فتعتمد على الفضاء)، على التكلفة، وعلى حالة الطيف والحامل (carrier).

6-1 إدارة الجودة (QoS) والموارد:

6-1-1 تصنيف الخدمات وربطها بسلايسات (slices):

إنشاء slices مخصصة لتلبية متطلبات eMBB/URLLC/mMTC مع مراعاة خصائص رابط الأقمار (تأخير متغير وعرض نطاق محدود).

6-1-2 جدولة والقدرة عبر الوصل الفضائي:

تقنيات MAC متقدمة لضمان عدالة استخدام الارتباط الفضائي، آليات retransmission مناسبة (HARQ/TCP tuning) لتأقلم مع RTT المتغير.

6-1-3 إدارة الطيف والتداخل:

اعتبارات لتنسيق استخدام التردد بين المحطات الأرضية والأقمار والحد من التداخل خاصة في حالة مشاركة الأطياف.

7-1 الأمن والحماية

7-1-1 تهديدات مميزة في بيئة هجينة

نقاط عرضة: روابط الفضاء (jamming, spoofing)، البوابات الأرضية كنقاط هجوم، وإدارة الهوية عبر نطاقات مختلفة.

7-1-2 آليات تأمين مقترحة

•	تشفير نهاية-إلى-نهاية للجلسات الحساسة.

•	اعتماد آليات تحقق متقدمة (mutual authentication) بين النهايات والبوابات.

•	مراقبة سلوك الشبكة مع AI لاكتشاف أنماط الهجوم (مثال DDoS عبر الربط الهجين).

•	تحديثات أمنية موحدة عبر NFV/SDN orchestration.

8-1 حالات استخدام (Use-Cases):

8-1-1 تغطية المناطق النائية والزراعة الذكية

ربط محطات الاستشعار في المناطق الواسعة بدون الحاجة إلى بنية أرضية مكلفة.

8-1-2 اتصال الطائرات والسفن (Aerial/Maritime connectivity)

دعم الإنترنت عالي السرعة أثناء التنقل في البحار والمجال الجوي.

8-1-3 الاتصالات الحرجة والطوارئ

استعادة الاتصالات بسرعة بعد كوارث تؤثر على الشبكات الأرضية.

8-1-4 الدفع بالقدرة على البث عالي الجودة

بث أحداث مباشرة إلى جمهور واسع في مناطق متعددة بدون بنية أرضية محلية.

9-1 التحديات والقيود

9-1-1 فنية

•	اختلافات زمن الانتقال (latency) بين GEO/LEO وتأثيرها على تطبيقات الحساسة.

•	الحاجة لتزامن عالي وتعقيد في handovers مع LEO.

•	قيود طاقة على الوصل الفضائي وكمون ARQ/HARQ.

9-1-2 تنظيمية وتجارية

•	قيود طيف وحقوق البث بين دول مختلفة.

•	نموذج أعمال: تكلفة نشر مجموعات LEO كبيرة مقابل عوائد الخدمات.

•	متطلبات تراخيص تشغيليّة عبر الحدود.

9-1-3 معمارية وقياسية

•	الحاجة لتوافقات معيارية بين مزودي الأقمار ومشغلي 5G (APIs، واجهات تحكم).

•	تحديثات في 3GPP/ETSI/ITU لدعم NTN (Non-Terrestrial Networks).

10-1 منهجية التقييم والتجارب المقترحة

10-1-1 مؤشرات الأداء المقترحة (KPIs)

•	زمن الوصول (RTT) عبر مسارات مختلفة.

•	Throughput للمستخدم النهائي ونسبة الفقد packet loss.

•	زمن انقطاع الخدمة أثناء handover.

•	كفاءة الطيف والـ spectral efficiency.

•	استهلاك الطاقة للطرف النهائي وبوابة الأقمار.

10-1-2 بيئة محاكاة وتجريب

•	استخدام محاكيات (مثل NS3 مع امتدادات NTN أو محاكيات شبكات تجارية) لمحاكاة حركات LEO والتداخل.

•	إعداد اختبار ميداني محدود عبر بوابات أرضية متصلة بقمر اختبار أو شريك تجاري.

•	تجارب QoE لتطبيقات مرئية (video streaming) وتطبيقات زمن حقيقي (VoIP/URRLC).

10-1-3 تصميم تجارب مقارنة

•	مقارنة سيناريوهات: أرضي فقط vs فضائي فقط vs هجين.

•	قياس أداء الشبكة تحت حمل متزايد وحالات فشل متعمدة.

11-1 دروس مستخلصة وتوصيات عملية

1.	توحيد واجهات التحكم بين مزودي الأقمار ومشغلي 5G ضروري لتبسيط التكامل.

2.	استخدام SDN/NFV وMEC يعزز قابلية إدارة الموارد وتحسين الأداء.

3.	وضع سياسات ذكية لاختيار المسار (path selection) تقلل التأثير الناتج عن اختلافات التأخير.

4.	الحاجة لتطوير بروتوكولات ضبط (tuning) لطبقات النقل (مثلاً ضبط TCP/HARQ) لتتناسب مع RTT المتغير.

5.	الاهتمام بالأمن بشكل متكامل: من الرابط الفيزيائي حتى طبقات التطبيق.

12-1 خاتمة:

يُظهر التكامل بين شبكات الأقمار الصناعية و5G فرصة قوية لتوسيع التغطية، زيادة المرونة، ودعم خدمات جديدة غير ممكنة قبل ذلك. مع ذلك، يواجه التكامل تحديات فنية وتنظيمية مهمة تتطلب تنسيقًا بين مزودي خدمات الفضاء والاتصالات الأرضية، تطوير معايير موحدة، وبحوث عملية تقيّم السيناريوهات الحقيقية. الاستثمار في بنى SDN/NFV، MEC، وتطوير آليات أمان متقدمة سيساعد في تمكين هذا التكامل على نطاق واسع